Технология приготовления сахарной ваты

Двигатель включать только после разогретого устройства

- Перед включением и эксплуатацией УСВ необходимо снять транспортировочные винты (винты находятся под головкой),маркированные красной краской).

- До начала приготовления ваты необходимо подготовить емкость, наполненную сухим сахаром и стержень (соломку, палочку) на которую накручивать вату.

- Красители и арома-добавки только в сухом виде, предварительно размешав с сахаром.

- Установить кожух УСВ на четыре винта и зафиксировать гайками.

- Загрузить сахар (3-4 чайные ложки) в барабан и включить ТЭН- красная кнопка слева – для нагревания головки и плавления сахара.

- Для нагревания УСВ до рабочей температуры необходимо 8-10 минут.

- Для того , чтобы не сгорал сахар, необходимо внимательно следить за моментом начала плавления сахара. При появлении расплавленных капель сахара нужно включить двигатель вращения барабана и накручивать вату.

- Для того, чтобы не перегрелась головка УСВ нужно при помощи регулятора тока подобрать оптимальную температуру нагрева устройства и производства сахарной ваты (при перегреве устройства вата получиться желтая, тяжелая и струится карамель).

- При интенсивной работе УСВ необходимо проводить профилактику устройства не менее двух раз в месяц.

- Для этого : в отверстие на стакане , под головкой, необходимо вводить жаростойкую (до 300 градусов С) смазку для подшипников – 2-3 кубика шприцем. При этом необходимо: открутить винт-заглушку, устройство слегка наклонить и заправить ЦИАТИМ 221 (250-300 градусов С) в отверстие под головкой.

- В конце рабочей смены необходимо открутить сверху на головке УСВ 4 винта, снять крышку и промыть пазы и емкость, из которых “вылетают” волокна ваты.. При этом не допускать попадание воды во внутренние части аппарата. Не мыть аппарат под струей воды!

- ВНИМАНИЕ! Вместе с сахаром могут попадать нитки или другие частицы, которые забивают пазы. И в результате зашлаковывания отверстий вата не будет выходить.

- Оптимальное время бесперебойной работы устройства  3-4 часа при температуре окружающей среды 25-35 градусов С.

- ПОМНИТЕ!!! Нельзя отключать двигатель до остывания головки 50-60 градусов С.